鼓泡流化床气化炉一维稳态动力学模型

模型重构完整技术说明书

主要来源：Hamel & Krumm, Powder Technology 120 (2001) 105–112

补充来源：Hamel (1999) 博士/技术报告（通过 AlphaXiv 提取）

版本：v8.0（干燥/热解完整参数 + 化学动力学 Table 5.2/6.3 全部补全）

🆕 本次新增内容： 本版本（v7.0）已补全内容：守恒方程（v3）+ 流体力学完整方程组（v4-v7），包括 Gleichung 3.50 (K_bd) 和 Gleichung 3.44 (u_br 压力修正)，包括相间质量交换方程（含慢泡/快泡判别）、气相摩尔守恒、固相粒径类守恒、全局能量守恒，以及反应处理方式（收缩颗粒/核模型、Gibbs 自由焓校验）。

# 1  模型总体架构

📖 来源： Hamel & Krumm (2001) Section 2.1 + Hamel (1999) 技术报告

模型类型：一维 (1D) 稳态多相反应器模型，轴向离散为串联计算单元 (cells)

气化炉及辅助组件（旋风分离器、连接管道）全部离散为串联计算单元。每个 cell 按两相理论进一步划分为气泡相 (bubble phase) 和悬浮相/乳化相 (suspension/emulsion phase)。

## 1.1  相态划分（两相理论）

📖 来源： Hamel (1999) 技术报告，Section：Cell Model Phase Division

| 相 | 描述 |
| --- | --- |
| 气泡相 (Blasenphase / Bubble Phase) | 无固体颗粒。仅含气体，只计算均相气相反应 (homogeneous gas-phase reactions)。 |
| 悬浮相 (Suspensionsphase / Emulsion Phase) | 含全部固体颗粒（燃料、炭、惰性床料）和大部分气体。同时计算均相反应与非均相气固反应 (heterogeneous reactions)。 |

## 1.2  相间气体交换方程

📖 来源： Hamel (1999) 技术报告，核心方程——v3.0 新增

气泡相与悬浮相之间的气体交换是推动传质的核心机制。组分 j 在 cell i 中的交换摩尔流率为：

| N_dot_ex,bd,j,i = K_bd,i * V_b,i * (C_j,b,i - C_j,d,i) | (1-1) |
| --- | --- |

| 变量符号 | 含义与单位 |
| --- | --- |
| N_dot_ex,bd,j,i [mol/s] | 从气泡相 (b) 到悬浮相 (d) 的组分 j 的净交换摩尔流率 |
| K_bd,i [1/s] | 整体相间气体传质系数（见下文慢泡/快泡分类） |
| V_b,i [m³] | cell i 中气泡相总体积 |
| C_j,b,i [mol/m³] | 气泡相中组分 j 的摩尔浓度 |
| C_j,d,i [mol/m³] | 悬浮相中组分 j 的摩尔浓度 |

### 1.2.1  慢泡与快泡的 K_bd 计算判别

📖 来源： Hamel (1999)，基于气泡速度比 α_b 判别

气泡相对于最小流化速度的速度比 α_b 决定了传质系数的计算模式：

| alpha_b = U_b / U_mf | (1-2) |
| --- | --- |

| 条件 | 物理机制与 K_bd 计算方式 |
| --- | --- |
| α_b < 1（慢泡 Slow Bubbles） | 气体绕流气泡穿透悬浮相，相间交换率高。K_bd 直接由扩散和对流两项构成（Davidson & Harrison 模型）。 |
| α_b > 1（快泡 Fast Bubbles） | 气泡外形成 Cloud-Zone，产生扩散屏障，限制气泡与悬浮相之间的传质。K_bd 需采用云区修正。 |

🔍 参数缺失—获取建议： K_bd 针对慢泡和快泡的具体计算公式在 Hamel (1999) 中给出。请继续从 AlphaXiv 提取标题为 '2.2 Fluid Dynamic Model' 或 'Hydrodynamics' 的章节中关于 K_bd 的方程。通用参考：Kunii & Levenspiel 'Fluidization Engineering' 2nd ed. Ch.6。

# 2  守恒方程体系

🆕 本次新增内容： 本章方程完整来自 Hamel (1999) 技术报告，通过 AlphaXiv 提取，v2.0 版本中未包含。

## 2.1  气相摩尔守恒方程

📖 来源： Hamel (1999)，Cell i 的稳态摩尔平衡

对每个 cell i，对气泡相和悬浮相分别建立稳态摩尔守恒方程（所有项之和等于零）：

### 2.1.1  悬浮相 (d) 气体摩尔守恒

| 0 = N_dot_zu,d,j,i + N_dot_rez,d,j,i + N_dot_d,j,i+1 + N_dot_r,d,j,i - N_dot_d,j,i - N_dot_ex,bd,j,i | (2-1) |
| --- | --- |

### 2.1.2  气泡相 (b) 气体摩尔守恒

| 0 = N_dot_zu,b,j,i + N_dot_rez,b,j,i + N_dot_b,j,i+1 + N_dot_r,b,j,i - N_dot_b,j,i + N_dot_ex,bd,j,i | (2-2) |
| --- | --- |

注意符号方向：悬浮相方程中交换项为 −N_dot_ex（流出），气泡相方程中为 +N_dot_ex（流入悬浮相即流出气泡相对悬浮相是增益）。

| 变量符号 | 含义与单位 |
| --- | --- |
| N_dot_zu,φ,j,i [mol/s] | 外部进料向相 φ 的组分 j 输入摩尔流率 (feed) |
| N_dot_rez,φ,j,i [mol/s] | 再循环向相 φ 的组分 j 输入摩尔流率 (recirculation) |
| N_dot_φ,j,i+1 [mol/s] | 从 cell i+1（下方）流入 cell i 的相 φ 组分 j 摩尔流率 |
| N_dot_φ,j,i [mol/s] | 从 cell i 流出的相 φ 组分 j 摩尔流率 |
| N_dot_r,φ,j,i [mol/s] | cell i 相 φ 内化学反应对组分 j 的净生成摩尔流率（源项） |
| N_dot_ex,bd,j,i[mol/s] | 气泡相↔悬浮相相间交换摩尔流率（见方程 1-1） |
| 下标 φ | 相标识：b = 气泡相，d = 悬浮相 (Dispersionsphase) |

ℹ 说明： 上述两个方程与 cell 的数据接口一一对应：zu（进料）、rez（再循环）、aus（排出）、auf/ab（上升/下降固体流）均在 Hamel & Krumm (2001) Section 2.1 中提到。

## 2.2  固相质量守恒方程（含粒径类）

📖 来源： Hamel (1999)，对固体燃料类型 j、粒径类 k 的质量守恒

固体按燃料类型 j（如褐煤、泥炭）和粒径类 k 分别进行质量守恒：

| 0 = sum_k [ m_dot_zu,j,k,i + m_dot_rez,j,k,i - m_dot_aus,j,k,i - m_dot_auf,j,k,i - m_dot_ab,j,k,i + m_dot_auf,j,k,i+1 + m_dot_ab,j,k,i-1 + m_dot_r,j,k,i + m_dot_left,j,k,i - m_dot_right,j,k,i ] | (2-3) |
| --- | --- |

| 变量符号 | 含义与单位 |
| --- | --- |
| m_dot_zu,j,k,i [kg/s] | 外部固体进料（燃料 j，粒径类 k 进入 cell i） |
| m_dot_rez,j,k,i [kg/s] | 固体再循环输入（如旋风分离器回料） |
| m_dot_aus,j,k,i [kg/s] | 固体排出（底部排渣） |
| m_dot_auf,j,k,i [kg/s] | 向上的固体质量流（上升气流携带） |
| m_dot_ab,j,k,i [kg/s] | 向下的固体质量流（重力沉降） |
| m_dot_r,j,k,i [kg/s] | 化学反应消耗或生成的固体质量（负值=消耗） |
| m_dot_left,j,k,i [kg/s] | 因颗粒生长从更小粒径类 k-1 转入的质量流 |
| m_dot_right,j,k,i[kg/s] | 因颗粒收缩（反应）向更小粒径类 k+1 转出的质量流 |

粒径类迁移项说明（m_dot_left / m_dot_right）：颗粒在气化反应过程中不断消耗（收缩），导致其在粒径分布中向更小的粒径类迁移。这两个项正是追踪这一物理过程的关键，对于准确计算碳转化率至关重要。

## 2.3  全局能量守恒方程

📖 来源： Hamel (1999)，对整个 cell（气泡相+悬浮相合并）的能量平衡

能量守恒针对整个 cell（不区分两相），原因是：模型假设同一 cell 内气体与固体处于热力学平衡（局部温度相等）。

| 0 = H_dot_zu,i + H_dot_rez,i + H_dot_auf,i+1 + H_dot_ab,i-1 - H_dot_auf,i - H_dot_ab,i - H_dot_aus,i - Q_dot_W,i - Q_dot_WU,i | (2-4) |
| --- | --- |

| 变量符号 | 含义与单位 |
| --- | --- |
| H_dot_zu,i [W] | 外部进料携带的焓流（气体+固体进料） |
| H_dot_rez,i [W] | 再循环物流携带的焓流 |
| H_dot_auf,i+1 [W] | 从 cell i+1 上升流入 cell i 的固体焓流 |
| H_dot_ab,i-1 [W] | 从 cell i-1 下降流入 cell i 的固体焓流 |
| H_dot_auf,i [W] | 从 cell i 向上离开的固体焓流 |
| H_dot_ab,i [W] | 从 cell i 向下离开的固体焓流 |
| H_dot_aus,i [W] | 排出流（底部排渣）携带的焓流 |
| Q_dot_W,i [W] | 通过反应器壁面的散热损失 (wall heat loss) |
| Q_dot_WU,i [W] | 内部换热器的换热量（若无换热器则为 0） |

### 2.3.1  总焓流的计算

方程 (2-4) 中各焓流项的展开形式（包含标准生成焓）：

| H_dot_i = sum_{l=1}^{N_phases} sum_{j=1}^{N_gas} N_dot_l,j,i * h_l,j + sum_{j=1}^{N_fuel} sum_{k=1}^{N_dp,j} m_dot_j,k,i * h_j,k + m_dot_s * h_s | (2-5) |
| --- | --- |

| 变量符号 | 含义与单位 |
| --- | --- |
| N_phases | 相的总数（本模型为 2：气泡相+悬浮相） |
| N_gas | 气体组分总数（CO, H2, CO2, H2O, CH4, N2, O2, tar 等） |
| N_fuel | 固体燃料类型总数（如褐煤、泥炭） |
| N_dp,j | 燃料 j 的粒径类总数 |
| h_l,j [J/mol] | 气相组分 j 的摩尔焓（含标准生成焓 + 显热） |
| h_j,k [J/kg] | 固体燃料 j、粒径类 k 的比焓（含标准生成焓 + 显热） |
| m_dot_s, h_s | 惰性床料（沙子）的质量流和比焓 |

关键说明：焓值 h 必须包含标准生成焓 (standard enthalpy of formation)，这样化学反应热自动体现在守恒方程中，无需单独添加反应热源项。这是与简化模型的重要区别。

# 3  反应处理框架

🆕 本次新增内容： 本章内容来自 Hamel (1999) 中对反应源项计算方式的描述，v3.0 新增。

化学反应通过源项 N_dot_r（气相）和 m_dot_r（固相）进入守恒方程。不同类型的反应采用不同的处理框架：

## 3.1  非均相固-气反应（R1–R4：炭气化/燃烧）

📖 来源： Hamel (1999)；动力学参数来源：Hobbs et al. (1992) [29]，Weeda (1995) [31]

| 模型 | 适用反应 & 说明 |
| --- | --- |
| 收缩颗粒模型 (Shrinking Particle Model) | 用于炭燃烧 (R1) 和快速气化反应。假设颗粒外层不断消耗，颗粒直径随时间减小。反应速率基于颗粒外表面积和 Arrhenius 速率常数计算。 |
| 收缩核模型 (Shrinking Core Model) | 用于 CO2 气化 (R4，Boudouard 反应) 等慢速反应。反应物气体穿透颗粒多孔结构向内扩散，在未反应核表面发生反应。反应速率需综合考虑外扩散、内扩散（有效因子 η）和本征动力学。 |
| 收缩密度模型 (Shrinking Density Model) | 用于反应物充分渗透颗粒内部孔隙的情况（如低温慢速气化）。颗粒尺寸不变，但密度随转化率降低。 |

### 3.1.1  Arrhenius 速率常数通用形式

| k(T) = A_0 * exp(-E_a / (R_gas * T)) | (3-1) |
| --- | --- |

| 变量符号 | 含义与单位 |
| --- | --- |
| A_0 [单位视反应] | 指前因子 (pre-exponential factor)，需从各引用文献获取 |
| E_a [J/mol] | 活化能 (activation energy)，需从各引用文献获取 |
| R_gas [J/mol·K] | 气体常数 = 8.314 J/mol·K |
| T [K] | 反应温度 |

🔍 参数缺失—获取建议： R1-R3 的 A_0 和 E_a：Hobbs ML, Radulovic PT, Smoot LD. AIChE J. 38(5) 1992 681–702。R4 的动力学常数：Weeda M. PhD Thesis, University of Amsterdam, 1995（联系 UvA 图书馆）。

## 3.2  均相气相反应（R5–R11）

📖 来源： 各反应动力学来源见论文 Table 1

均相气相反应采用动力学速率表达式（避免纯平衡计算带来的误差），但同时需满足热力学约束：

- 动力学速率表达式：对各反应计算正向反应速率（幂律或经验速率形式）

- Gibbs 自由焓校验：计算结果不得超越热力学平衡极限——通过最小化 Gibbs 自由焓 (minimization of Gibbs Free Enthalpy) 约束。这对水煤气变换反应 (R8) 在灰分催化下尤为重要（Chen et al. (1987) [35] 参数针对特定煤灰，适用性需注意）。

R5 的特殊处理：CO 氧化反应在气泡相和悬浮相使用不同的动力学表达式（论文 Table 1 明确指出）：

| 位置 | 动力学来源 |
| --- | --- |
| 气泡相 (bubble phase) | Hottel et al. [32]（引自 Smoot & Smith 教材） |
| 悬浮相 (emulsion phase) | Hayhurst & Tucker, Combust. Flame 79 (1990) 175–189 [33] |

## 3.3  干燥与热解的空间分布处理

📖 来源： Hamel (1999)；Agarwal et al. (1986) [25]；Anthony & Howard (1976) [26]

干燥和热解不在单一 cell 中完成，而是作为颗粒轨迹的函数沿反应器高度分布：

- 颗粒从进料位置开始，随气流上升，在不同高度的 cell 中逐步完成干燥和挥发分释放

- 产物（水蒸气、焦油、气体）被分配到颗粒当前所在 cell 的气相守恒方程的源项 N_dot_r 中

- 干燥模型：Agarwal et al. 的移动蒸发前沿 + 球坐标非稳态热传导方程（见 v2.0 第4章）

- 热解模型：DAEM（Anthony & Howard 1976）结合干燥外壳温度分布进行数值体积积分

# 4  流体力学子模型（Hydrodynamics）

🆕 本次新增内容： 本章（v4.0 新增）包含从 Hamel (1999) 第3章提取的完整流体力学方程组，包括最小流化速度、气泡动力学（上升速度、阻力系数、直径增长微分方程）、相分率、以及自由板区幽灵气泡速度和颗粒初始速度方程。

流体力学模块计算以下物理量作为所有其他子模块的边界条件：

- 最小流化速度 u_mf

- 气泡直径 d_b(h)，气泡上升速度 u_b，气泡阻力系数 c_b

- 可见气泡相体积分率 epsilon_b 和乳化相孔隙率 epsilon_d

- 自由板区幽灵气泡速度衰减和颗粒初始喷射速度

## 4.1  最小流化速度

📖 来源： 来源：Hamel (1999) Chapter 3，基于 Ergun 方程

### 4.1.1  Archimedes 数

| Ar = (g * d_p^3 / nu_g^2) * (rho_p - rho_g) / rho_g | (4-1) |
| --- | --- |

| 变量符号 | 含义与单位 |
| --- | --- |
| Ar [-] | Archimedes 数 |
| g [m/s^2] | 重力加速度 = 9.81 m/s^2 |
| d_p [m] | 颗粒直径 |
| nu_g [m^2/s] | 气体运动粘度 |
| rho_p [kg/m^3] | 颗粒密度 |
| rho_g [kg/m^3] | 气体密度 |

### 4.1.2  Re_mf 隐式方程（Ergun 方程在最小流化点）

| Ar = 150*(1-epsilon_mf)/(phi_s*epsilon_mf^3) * Re_mf + 1.75/(phi_s*epsilon_mf^3) * Re_mf^2 | (4-2) |
| --- | --- |

| 变量符号 | 含义与单位 |
| --- | --- |
| Re_mf [-] | 最小流化雷诺数 = u_mf*d_p/nu_g |
| epsilon_mf [-] | 最小流化孔隙率，典型值 0.40-0.45 |
| phi_s [-] | 颗粒球形度，球形=1；褐煤典型值 0.6-0.85 |
| u_mf [m/s] | 最小流化速度，由 Re_mf = u_mf*d_p/nu_g 反算 |

### 4.1.3  phi_s 实验标定（已知实测 u_mf,0 时）

| phi_s*d_p = 1.75*rho_g*u_mf0^2 / (2*epsilon_mf^3*(rho_p-rho_g)*g) + sqrt( 150*(1-epsilon_mf)*mu_g*u_mf0 / (epsilon_mf^3*(rho_p-rho_g)*g) +(1.75*rho_g*u_mf0^2/(2*epsilon_mf^3*(rho_p-rho_g)*g))^2 ) | (4-3) |
| --- | --- |

| 变量符号 | 含义与单位 |
| --- | --- |
| mu_g [Pa*s] | 气体动力粘度 = rho_g * nu_g |
| u_mf0 [m/s] | 实验测定的最小流化速度（用于标定 phi_s） |

ℹ 说明： 若无实验数据，epsilon_mf=0.42、phi_s=0.8 是褐煤/泥炭颗粒的常用初始估算值。

## 4.2  气泡动力学（Hilligardt 模型核心）

📖 来源： 来源：Hamel (1999) Chapter 3，Hilligardt (1986) [11]，Wein (1992) [12]——v5.0 全部参数已补全

### 4.2.1  气泡上升速度与相互作用因子 psi_b

| u_b = psi_b * (u_0 - u_mf) + u_b,i u_b,i = sqrt( (1/c_b) * (4/3) * d_b * g ) (孤立气泡速度) | (4-4) |
| --- | --- |

| 变量符号 | 含义与单位 |
| --- | --- |
| u_b [m/s] | 气泡群实际上升速度 |
| u_b,i [m/s] | 单个孤立气泡上升速度 |
| u_0 [m/s] | 表观气体速度 (Leerrohrgeschwindigkeit) |
| psi_b [-] | 气泡相互作用因子（见下表，v5.0 补全） |
| c_b [-] | 气泡阻力系数（见方程 4-5） |

psi_b 取值（v5.0 新增，来源：Hilligardt 1986 + Wein 1992）：

| 分布板类型 / 条件 | psi_b 值或关联式 |
| --- | --- |
| 工业气体分布板 (technical gas distributor)，来源：Hilligardt (1986) | psi_b = 0.76（常数） |
| 多孔板 (porous plate)，来源：Hilligardt (1986) | psi_b = 0.67（常数） |
| 特定固体关联式（未区分分布板类型），来源：Wein (1992)，有效范围 0.014 < u_mf < 0.18 m/s | psi_b = 0.17 * u_mf^(-0.33) |

ℹ 说明： 实际应用建议：鼓泡流化床气化炉通常采用工业气体分布板，默认使用 psi_b = 0.76。若 u_mf 已知且分布板类型不确定，可用 Wein (1992) 关联式计算。

### 4.2.2  气泡阻力系数

| c_b = 16/Re_b + 2.64 Re_b = u_b * d_b / nu_d (基于乳化相运动粘度) | (4-5) |
| --- | --- |

ℹ 说明： 此关联式是 Hilligardt (1986) 对气泡曳力的独特处理方式，结合方程 (4-6) 中的 u_b,i 可自洽求解 u_b（需迭代，因 c_b 依赖 u_b）。

### 4.2.3  气泡直径增长微分方程（完整版，v5.0）

📖 来源： 来源：Hamel (1999) Eq. 3.33/3.41，Hilligardt (1986)

气泡直径沿床高 h 的变化（合并增长与破裂两项）：

| dd_b/dh = [ 2/(9*pi) * epsilon_b^(1/3) / (1 - xi_b*(6/pi)^(1/3)*epsilon_b^(1/3)) ] <-- 聚并增长项 - d_b / (3 * lambda_b * u_b) <-- 破裂分裂项 | (4-6) |
| --- | --- |

流态修正因子 xi_b（v5.0 补全完整分段定义）：

| xi_b = 1 - alpha_b^3 (当 0 <= alpha_b <= 1，慢泡区间) xi_b = 0 (当 alpha_b > 1，快泡区间) alpha_b = u_b / u_d * epsilon_b (气泡判别数，Blasenkennzahl) | (4-7) |
| --- | --- |

| 流态与 xi_b 值 | 物理含义 |
| --- | --- |
| 慢泡 alpha_b < 1，xi_b = 1-alpha_b^3（0 到 1 之间） | 气体穿流气泡，相间传质强；xi_b 使增长项分母增大，抑制气泡聚并，气泡不易过大 |
| 快泡 alpha_b > 1，xi_b = 0 | 形成云区，传质屏障；增长项分母退化为最小值，气泡可持续聚并增大 |

气泡初始直径 d_b,0（进料分布板处，v5.0 新增）：

| d_b0 = 1.3 * (V_dot_0^2 / g)^0.2 V_dot_0 = 单个分布板开孔处的气体体积流量 [m^3/s per opening] | (4-8) |
| --- | --- |

| 变量符号 | 含义与单位 |
| --- | --- |
| d_b0 [m] | 分布板处气泡初始直径（ODE 积分初始条件） |
| V_dot_0 [m^3/s] | 单个开孔的气体体积流量 = Q_total / N_openings |
| g [m/s^2] | 重力加速度 = 9.81 m/s^2 |

ℹ 说明： 方程 (4-8) 给出了气泡直径增长微分方程 (4-6) 的初始条件 d_b(h=h_0) = d_b0。实际数值计算时，从分布板高度 h_0 开始向上积分 ODE，直至床层表面高度 H_bed。

### 4.2.4  气泡平均寿命 lambda_b（v5.0 新增，含加压修正）

📖 来源： 常压：Hilligardt (1986)；加压修正：Heinbockel (1995)

lambda_b 控制气泡直径增长方程中的破裂分裂项，直接决定床内最大气泡尺寸：

| lambda_b = 280 * u_mf / g (常压，Hilligardt 1986) | (4-9a) |
| --- | --- |

| lambda_b = 280 * u_mf / g * (P / P_0)^(-0.7) (加压修正，Heinbockel 1995) P_0 = 101325 Pa (参考压力) | (4-9b) |
| --- | --- |

| 变量符号 | 含义与单位 |
| --- | --- |
| lambda_b [s] | 气泡平均寿命 |
| u_mf [m/s] | 最小流化速度 |
| g [m/s^2] | 重力加速度 = 9.81 |
| P [Pa] | 操作压力 |
| P_0 [Pa] | 参考压力 = 101325 Pa（标准大气压） |
| -0.7 [-] | 压力指数：反映高压下气泡稳定性下降、破裂加剧的物理规律 |

ℹ 说明： 加压修正的物理含义：压力越高，P/P_0 越大，(P/P_0)^(-0.7) 越小，lambda_b 越短，气泡破裂更快，最大气泡直径受限，这与 Olowson & Almstedt (1990) 的实验观察一致。

## 4.3  相间传质系数 K_bd（v6.0 完整版，含实现修正）

📖 来源： 来源：Hamel (1999) Chapter 3，Section 3.1.4，Eq. 3.50

K_bd 是方程 (1-1) N_dot_ex = K_bd * V_b * (C_b - C_d) 中的核心参数。由气泡判别数 alpha_b（Blasenkennzahl）决定采用哪种传质机制：

| alpha_b = (u_b / u_d) * epsilon_b (Blasenkennzahl) | (4-10) |
| --- | --- |

⚠ 注意： 重要修正（v6.0）：Hamel (1999) Section 3.1.4 最终实现（Eq. 3.50）并非纯 Preto 模型，而是 Sit & Grace (1981) 混合方法：扩散项采用 Sit & Grace，对流项基于压力相关的气泡穿流量计算。以下文档同时保留 Preto 模型（作为文献参考）和 Sit & Grace 混合模型（作为实际实现基础）。

### 4.3.1  气泡判别数与流态

| 条件 | 物理机制与采用模型 |
| --- | --- |
| alpha_b < 1（慢泡 durchströmte Blasen） | 气体绕流穿越气泡，相间传质强。Preto 模型适用；chi = 1。 |
| alpha_b > 1（快泡 umströmte Blasen） | 气泡外形成云区（Cloud-Zone）。Kunii-Levenspiel 双阻力串联；Preto 模型中 chi_min = 0.1。 |

### 4.3.2  文献参考：Preto (1986) 模型

📖 来源： Preto (1986)，引自 Hamel (1999) Section 3.1.4

Preto 模型以最小流化速度和气泡直径为基础，通过流场修正因子 chi 描述不同流态：

| K_bd = 4.5 * chi * u_mf / d_b | (4-11) |
| --- | --- |

| 流态 | chi 取值 |
| --- | --- |
| 慢泡（alpha_b < 1）：气体完全穿流气泡 (durchströmte Blasen) | chi = 1（最大值，传质无阻碍） |
| 快泡（alpha_b > 1）：云区形成，传质受限 | chi_min = 0.1（Preto 1986 指定的最小极限值） |

ℹ 说明： chi 在 alpha_b 从 0 过渡到 >1 的过程中从 1 单调减小到 0.1。Hamel (1999) 将此作为文献对比参考，最终实现采用了更精确的 Sit & Grace 混合模型。

### 4.3.3  实际实现：Sit & Grace 混合模型（Gleichung 3.50，v7.0 完整版）

📖 来源： 来源：Hamel (1999) Gleichung 3.50（Section 3.1.4, p.35）+ Gleichung 3.44（Section 3.1.3, p.32）

核心方程（Gleichung 3.50）——流体力学章节最终缺口，v7.0 补全：

| K_bd = (V_dot_br / V_b) + sqrt(144 * D_g * epsilon_mf * u_b / (pi * d_b^3)) = (3 * u_br) / (2 * d_b) + sqrt(144 * D_g * epsilon_mf * u_b / (pi * d_b^3)) ¦_______对流项_________¦ ¦___________________扩散项（Sit & Grace 1981）___¦ | (4-12) |
| --- | --- |

| 变量符号 | 含义与单位 |
| --- | --- |
| K_bd [1/s] | 气泡-悬浮相总传质系数 |
| V_dot_br [m^3/s] | 气泡穿流体积流量（convective gas throughflow） |
| V_b [m^3] | 气泡体积 |
| u_br [m/s] | 气泡的相对穿流速度（pressure-dependent，见 Eq. 3.44） |
| D_g [m^2/s] | 气体分子扩散系数（需 Chapman-Enskog 等关联式） |
| epsilon_mf [-] | 最小流化孔隙率 |
| u_b [m/s] | 气泡上升速度 |
| d_b [m] | 气泡直径 |
| pi [-] | 圆周率 = 3.14159... |

ℹ 说明： 方程中的系数关系：V_dot_br / V_b = (3/2) * u_br / d_b 来自球形气泡几何关系（V_b = pi*d_b^3/6，穿流截面积 A_b = pi*d_b^2/4），两种写法完全等价。

### 4.3.4  对流项压力修正：相对穿流速度 u_br（Gleichung 3.44）

📖 来源： 来源：Hamel (1999) Gleichung 3.44（Section 3.1.3, p.32）

对流项中的相对穿流速度 u_br 包含压力修正因子，这是模型预测高压下传质系数减小的关键：

| u_br = n_b * u_d * (P / P_0)^(-0.15) n_b = 2.7 (气体交换因子，Hilligardt 常数) P_0 = 101325 Pa (参考压力，标准大气压) (-0.15) (压力指数：负值确保压力升高时 u_br 减小) | (4-13) |
| --- | --- |

| 变量符号 | 含义与单位 |
| --- | --- |
| u_br [m/s] | 气泡相对穿流速度（随压力升高而减小） |
| n_b [-] | 气体交换因子 = 2.7 |
| u_d [m/s] | 悬浮相气体速度 |
| P [Pa] | 操作压力 |
| P_0 [Pa] | 参考压力 = 101325 Pa |
| (P/P_0)^(-0.15) | 压力修正因子：P=2.5MPa 时约为 0.70，即对流传质系数降低约 30% |

| 典型压力 | (P/P_0)^(-0.15) 值 | 对 K_bd 对流项的影响 |
| --- | --- | --- |
| 0.1 MPa（常压，P/P_0=1.0） | 1.000 | 基准值，无修正 |
| 0.5 MPa（P/P_0=4.94） | 0.793 | 对流项降低约 21% |
| 1.0 MPa（P/P_0=9.87） | 0.712 | 对流项降低约 29% |
| 2.5 MPa（P/P_0=24.7，HTW加压） | 0.616 | 对流项降低约 38% |

ℹ 说明： 物理含义：随压力升高，气体密度增大，穿越气泡的对流气流减弱（气泡变得更难被穿透），导致 K_bd 对流项减小。这与 Olowson & Almstedt (1990) 的实验观察（Rückgang der Blasendurchströmung）一致。

### 4.3.5  完整 K_bd 展开式（代入 u_br）

将方程 (4-13) 代入方程 (4-12) 得到 K_bd 的完整压力相关表达式：

| K_bd = 3/(2*d_b) * n_b * u_d * (P/P_0)^(-0.15) + sqrt( 144 * D_g * epsilon_mf * u_b / (pi * d_b^3) ) = [对流项，随压力降低] + [扩散项，Sit & Grace 1981] | (4-14) |
| --- | --- |

📖 来源： Sit & Grace (1981) 原文：Sit SP, Grace JR. Chem. Eng. Sci. 36(2) (1981) 327-335，DOI: 10.1016/0009-2509(81)85015-9。

### 4.3.6  快泡参考：Kunii-Levenspiel 双阻力串联（文献对比）

📖 来源： Kunii & Levenspiel 'Fluidization Engineering' 2nd ed.，经 Hamel (1999) 引用

| K_bd,KL = 1 / (1/K_bc + 1/K_cd) K_bc = 4.5*u_mf/d_b + 5.85*D_g^0.5*g^0.25/d_b^1.25 K_cd = 6.78 * sqrt( D_g*u_b*epsilon_mf / d_b^3 ) | (4-15) |
| --- | --- |

ℹ 说明： 注意：K_cd 的扩散项与 Eq.(4-12) 中的 Sit & Grace 扩散项在量级相近（系数 6.78 vs sqrt(144/pi)=6.77），两者在数学上几乎等价，证明了两种模型的内在一致性。

### 4.3.7  K_bd 计算完整决策流程（v7.0 最终实现版）

基于 Hamel (1999) 的完整描述，编程实现的推荐逻辑：

| 步骤1: alpha_b = (u_b / u_d) * epsilon_b 步骤2: u_br = n_b * u_d * (P/P_0)^(-0.15) [Eq. 3.44] 步骤3: K_bd = 3*u_br/(2*d_b) [对流项] + sqrt(144*D_g*epsilon_mf*u_b/(pi*d_b^3)) [扩散项, Eq. 3.50] # 注：Eq. 3.50 对慢泡和快泡均适用（统一公式） # alpha_b 的判别主要影响 xi_b（气泡增长方程），K_bd 统一用 Eq. 3.50 步骤4: N_dot_ex = K_bd * V_b * (C_b - C_d) [代入守恒方程 (1-1)] | (4-16-impl) |
| --- | --- |

## 4.4  相分率与孔隙率

📖 来源： 来源：Hamel (1999) Chapter 3

### 4.4.1  乳化相孔隙率（Richardson-Zaki，v10.0 完整版）

📖 来源： 来源：Hamel (1999) Chapter 3, p.23, Eq. 3.26

| epsilon_d = epsilon_mf * (u_d / u_mf)^(1/n_RZ) | (4-15) |
| --- | --- |

n_RZ 分段关联式（Gleichung 3.26，v10.0 新增）：

| n_RZ = 4.65 (Re_s <= 0.2) n_RZ = 4.4 * Re_s^(-0.03) (0.2 < Re_s <= 1.0) n_RZ = 4.4 * Re_s^(-0.1) (1.0 < Re_s <= 500) n_RZ = 2.4 (Re_s > 500) Re_s = u_t * d_p / nu_g (以终端沉降速度 u_t 计算的颗粒雷诺数) | (4-15b) |
| --- | --- |

| 变量符号 | 含义与单位 |
| --- | --- |
| epsilon_d [-] | 乳化相孔隙率 |
| u_d [m/s] | 乳化相气体速度 |
| n_RZ [-] | Richardson-Zaki 指数（由上方分段关联式计算） |
| Re_s [-] | 颗粒沉降雷诺数 = u_t * d_p / nu_g |
| u_t [m/s] | 颗粒终端沉降速度（需另行由曳力平衡方程计算） |

| Re_s 范围 | n_RZ 值 | 典型流化粒子 |
| --- | --- | --- |
| Re_s <= 0.2（Stokes 区） | 4.65（常数） | 细粉，μm级 |
| 0.2 < Re_s <= 1.0（过渡区） | 4.4*Re_s^(-0.03)≈4.3 | 细颗粒 |
| 1.0 < Re_s <= 500（过渡区） | 4.4*Re_s^(-0.1)≈3~4 | 典型流化床颗粒（0.5-5mm） |
| Re_s > 500（Newton 区） | 2.4（常数） | 粗颗粒，高速流 |

### 4.4.2  可见气泡相体积分率

| epsilon_b = (u_0 - u_d) / (u_b + n_b*u_d - u_d) n_b = 2.7 (气体交换因子，Hilligardt 模型经验常数) | (4-16) |
| --- | --- |

## 4.5  加压修正总结（v5.0 已补全）

📖 来源： Heinbockel (1995) [9]，通过 lambda_b 加压修正实现

v5.0 的重要更新：加压修正已通过方程 (4-9b) 中的 lambda_b 压力依赖项完整实现。压力升高 → lambda_b 减小 → 气泡直径增长方程 (4-6) 中分裂项增大 → 最大气泡尺寸减小。这与 Olowson & Almstedt (1990) 和 Hoffmann & Yates (1986) 的实验观察一致。

| 模块 | 加压修正方式与状态 |
| --- | --- |
| 最小流化速度 u_mf | rho_g 随压力变化（理想气体定律） — 间接实现 |
| 气泡平均寿命 lambda_b | lambda_b = 280*u_mf/g*(P/P_0)^(-0.7) — v5.0 完整方程 |
| 气泡初始直径 d_b0 | rho_g 通过 V_dot_0 随压力变化 — 间接实现 |
| K_bc, K_cd 传质系数 | D_g 随压力变化（Chapman-Enskog 修正）— 需确认 |

## 4.6  自由板区模型

📖 来源： Pemberton & Davidson (1984) [18]；Levy et al. (1983) [23]；Haider & Levenspiel (1989) [24]

### 4.6.1  颗粒初始喷射速度

| u_p0 = 1.53 * u_b | (4-17) |
| --- | --- |

ℹ 说明： u_p0 = 1.53*u_b 为初始速度高斯分布的均值。标准差 sigma 需从 Levy et al. AIChE J. 29(3) (1983) 383-388 获取。

### 4.6.2  幽灵气泡气体速度衰减（v10.0 beta_A 已补全）

📖 来源： 来源：Hamel (1999) Chapter 3, p.43, Eq. 3.75

| u_gb(h) = u_0 + (u_gb0 - u_0) * exp(-beta_A * h) | (4-18) |
| --- | --- |

beta_A 关联式（Gleichung 3.75，v10.0 新增）：

| beta_A = 1 / (3 * d_b,ws) d_b,ws = 气泡离开床层表面时的直径（由气泡增长 ODE 积分至 h=H_bed 时的值） | (4-18b) |
| --- | --- |

| 变量符号 | 含义与单位 |
| --- | --- |
| u_gb(h) [m/s] | 自由板区高度 h 处的气体速度 |
| u_gb0 [m/s] | 自由板区底部初始气体速度 |
| beta_A [1/m] | 衰减常数 = 1/(3*d_b,ws) |
| d_b,ws [m] | 床层表面处的气泡直径（来自气泡增长 ODE 的终点值，通常为最大气泡直径） |

ℹ 说明： beta_A = 1/(3*d_b,ws) 的物理含义：衰减长度尺度为气泡直径的3倍。气泡越大，在自由板区留下的扰动影响范围越广，速度衰减越慢（beta_A 越小）。d_b,ws 直接来自方程 (4-6) 气泡增长 ODE 在 h=H_bed 处的积分结果，无需额外参数。

### 4.6.3  颗粒运动方程与曳力系数（v10.0 完整 Haider-Levenspiel 方程）

📖 来源： 来源：Hamel (1999) Chapter 3, p.45, Eq. 3.86；Haider & Levenspiel (1989) [24]

| m_p * (dv_p/dt) = F_D + F_B - F_G | (4-19) |
| --- | --- |

曳力系数完整方程（Gleichung 3.86，v10.0 新增，单方程形式）：

| C_D = (24/Re_p) * [ 1 + (8.1716 * exp(-4.0655*phi_s)) * Re_p^(0.0964+0.5565*phi_s) ] + (73.69 * Re_p * exp(-5.0784*phi_s)) / (Re_p + 5.378*exp(6.2122*phi_s)) Re_p = ¦u_gb - v_p¦ * d_p / nu_g (相对速度计算的颗粒雷诺数) | (4-19b) |
| --- | --- |

| 变量符号 | 含义与单位 |
| --- | --- |
| C_D [-] | 颗粒曳力系数（球形度修正） |
| Re_p [-] | 颗粒雷诺数（基于气固相对速度） |
| phi_s [-] | 颗粒球形度（sphere=1.0，褐煤炭典型值 0.6-0.85） |
| u_gb [m/s] | 局部气体速度（由幽灵气泡方程 4-18 给出） |
| v_p [m/s] | 颗粒速度（由运动方程积分求解） |
| d_p [m] | 颗粒直径 |
| nu_g [m^2/s] | 气体运动粘度 |

ℹ 说明： 此方程是单一连续方程，覆盖 Stokes 区到 Newton 区全范围（无需分段判断 Re）。当 phi_s=1（球形）时退化为标准球形颗粒曳力关联式。注意：方程中含5个球形度相关指数参数（4.0655, 0.0964, 0.5565, 5.0784, 6.2122），均为 Haider & Levenspiel 的回归常数。

典型球形度对 C_D 的影响（Re_p=1 时）：

| phi_s | C_D (Re=1) 近似值 | 适用颗粒类型 |
| --- | --- | --- |
| 1.0（完美球形） | ~26 | 玻璃珠、金属颗粒 |
| 0.8（近球形） | ~30 | 精磨煤粉 |
| 0.6（不规则颗粒） | ~38 | 破碎褐煤炭颗粒 |
| 0.5（扁平/片状） | ~45 | 片状灰分颗粒 |

## 4.7  流体力学模块参数汇总（v5.0 完整版）

| 符号 [单位] | 含义 / 数值来源 |
| --- | --- |
| psi_b [-] | 气泡相互作用因子：工业分布板=0.76；多孔板=0.67；Wein关联=0.17*u_mf^(-0.33) |
| lambda_b [s] | 气泡寿命：常压=280*u_mf/g；加压=280*u_mf/g*(P/P_0)^(-0.7) |
| d_b0 [m] | 气泡初始直径=1.3*(V_dot_0^2/g)^0.2（分布板处） |
| n_b [-] | 气体交换因子=2.7（Hilligardt 常数） |
| K_bc [1/s] | Kunii-Levenspiel 参考模型（快泡，文献对比用） |
| K_cd [1/s] | Kunii-Levenspiel 参考模型；数值上等价于 Sit & Grace 扩散项 |
| chi [-] | Preto 模型修正因子：慢泡=1；快泡极限=0.1（参考模型，非最终实现） |
| epsilon_mf [-] | 最小流化孔隙率，典型值 0.40-0.45 |
| n_RZ [-] | Richardson-Zaki 指数：4.65(Re<=0.2), 4.4*Re^-0.03, 4.4*Re^-0.1, 2.4(Re>500) |
| beta_A [1/m] | 自由板区速度衰减常数 = 1/(3*d_b,ws)，d_b,ws 来自气泡增长 ODE 终点值 |
| D_g [m^2/s] | 气体扩散系数（需考虑温度和压力修正，如 Chapman-Enskog） |

# 5  干燥与挥发分释放子模型（v10.0 完整版）

📖 来源： 来源：Hamel (1999) Chapter 4 Eq. 4.1–4.11；Agarwal et al. (1986) [25]；Anthony & Howard (1976) [26]

## 5.1  移动蒸发前沿干燥模型（Agarwal 模型完整版）

📖 来源： Hamel (1999) Chapter 4, p.53, Eq. 4.1–4.8

### 5.1.1  球坐标热传导方程（Eq. 4.1）

| dT/dt = (a/r^2) * d/dr( r^2 * dT/dr ) 适用区域：r_e <= r <= r_0 (干燥外壳) a = lambda_s / (rho_s * c_p) (热扩散系数) | (5-1) |
| --- | --- |

| 变量符号 | 含义与单位 |
| --- | --- |
| r_e [m] | 蒸发前沿半径（从 r_0 向 0 移动） |
| r_0 [m] | 颗粒外半径（初始 = R_p） |
| a [m^2/s] | 热扩散系数 = lambda_s / (rho_s * c_p) |
| lambda_s [W/(m*K)] | 干燥外壳热导率 |

### 5.1.2  外表面对流边界条件（Eq. 4.2）

| lambda_s * (dT/dr)¦_{r=r_0} = alpha * (T_ws - T_s) alpha = Nu_p * lambda_g / d_p (对流换热系数) | (5-2) |
| --- | --- |

### 5.1.3  蒸发前沿内边界条件（Eq. 4.3，v10.0 新增）

| lambda_s * (dT/dr)¦_{r=r_e} = h_v' * w_0tr * rho_s * (dr_e/dt) h_v' = 有效汽化潜热 [J/kg] w_0tr = 颗粒初始含水率（干基）[kg_water/kg_dry] dr_e/dt = 蒸发前沿推进速度 [m/s]（向内为负） | (5-3) |
| --- | --- |

### 5.1.4  无量纲化（Eq. 4.7–4.8，v10.0 新增）

| phi_ms = r_e / r_0 (无量纲蒸发前沿位置，范围 0 到 1) Bi = alpha * r_0 / lambda_s (Biot 数) | (5-4) |
| --- | --- |

| 变量符号 | 含义与单位 |
| --- | --- |
| phi_ms [-] | 无量纲蒸发前沿：=1 时刚开始，=0 时干燥完成 |
| Bi [-] | Biot 数：Bi>>1 内部导热控制；Bi<<1 集总参数模型适用 |

### 5.1.5  传热 Nusselt 数（Eq. 4.9）

| Nu_p = 2 + 1.2 * Re^(1/2) * Pr^(1/3) Re = u_rel * d_p / nu_g; Pr = nu_g / a_g | (5-5) |
| --- | --- |

🔍 参数缺失—获取建议： Agarwal 等人给出的完整解析解（Eq. 4.4–4.6）包含 Laplace 变换形式，目前尚未提取。替代方案：Crank-Nicolson 有限差分数值求解，精度等价，实现更直接。

## 5.2  分布式活化能热解模型（DAEM，v8.0 参数已补全）

📖 来源： Anthony & Howard, AIChE J. 22(4) (1976) [26]；参数：Hamel (1999) Table 4.1

| (m_v* - m_v) / m_v* = INT_0^inf f(E) * exp[-k_0 * INT_0^t exp(-E/(R*T)) dt'] dE f(E) = [sigma_E * sqrt(2*pi)]^(-1) * exp( -(E-E_0)^2 / (2*sigma_E^2) ) | (5-6) |
| --- | --- |

| 参数 | 褐煤（Braunkohle） | 泥炭/锯屑 |
| --- | --- | --- |
| E_0 [J/mol] | 192,000 | 由 x_FI 修正（见 §6.3 Eq. 6-12） |
| sigma_E [J/mol] | 40,000 | 同上修正 |
| k_0 [1/s] | 1.67e13 | 同上修正 |

# 6  化学反应动力学网络（v8.0 完整版）

📖 来源： 来源：Hamel & Krumm (2001) Table 1；Hamel (1999) Chapter 5 Eq. 5.9/5.15/5.26/5.45 及 Table 5.2/6.3

| 编号 | 类型 | 化学方程式 | 动力学来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 炭燃烧 | C + (1/Phi_c)*O2 -> (2-2/Phi_c)*CO + (2/Phi_c-1)*CO2 | Hobbs et al. (1992) [29]; Phi_c: Field et al. (1967) [30] |
| R2 | 炭-水蒸气 | C + H2O -> CO + H2 (+131.4 kJ/mol C) | Hobbs et al. (1992) [29] |
| R3 | 加氢气化 | C + 2H2 -> CH4 (-74.9 kJ/mol C) | Hobbs et al. (1992) [29] |
| R4 | Boudouard | C + CO2 -> 2CO (+172.5 kJ/mol C) | Weeda (1995) PhD Thesis [31] |
| R5 | CO 氧化 | CO + 1/2 O2 -> CO2 (-283 kJ/mol CO) | 泡相:Hottel[32]; 悬浮相:Hayhurst & Tucker[33] |
| R6 | H2 氧化 | H2 + 1/2 O2 -> H2O (-241.9 kJ/mol H2) | Jensen et al. Fuel 74 (1995) [34] |
| R7 | CH4 氧化 | CH4 + 3/2 O2 -> CO+2H2O (-519.4 kJ/mol CH4) | Jensen et al. Fuel 74 (1995) [34] |
| R8 | 水煤气变换 | CO + H2O -> H2 + CO2 (-41.1 kJ/mol CO) | Chen et al. Fuel Proc. Technol. (1987) [35] |
| R9 | 甲烷化 | CH4 + H2O -> CO + 3H2 (+206.3 kJ/mol CH4) | Chen et al. Fuel Proc. Technol. (1987) [35] |
| R10 | 焦油氧化 | Tar + O2 -> CO + H2 (放热) | Siminski（引自 Smoot & Smith [36]） |
| R11 | 焦油分解 | Tar + H2O -> CO + H2 + CH4 (吸热) | 泡相:Serio et al.[37]; 悬浮相:Corella et al.[38] |

## 6.1  非均相反应——炭气化动力学

📖 来源： 来源：Hamel (1999) Chapter 5；Hobbs et al. AIChE J. 38(5) (1992) [29]

### 6.1.1  炭燃烧总体速率（R1，Eq. 5.15）

R1 的总体速率综合气膜扩散和表面化学反应两步串联阻力：

| R_C = -A_p * k_l * C_O2_inf k_l = ( 1/(Phi_c * k_dg) + 1/k_ch_R1 )^(-1) [Eq. 5.15] | (6-1) |
| --- | --- |

| 变量符号 | 含义与单位 |
| --- | --- |
| R_C [mol/s] | 炭燃烧速率（负号表示消耗） |
| A_p [m^2] | 颗粒外表面积 |
| k_l [m/s] | 总体传质-反应速率常数（综合扩散+化学） |
| C_O2_inf [mol/m^3] | 气相主体中的 O2 浓度 |
| Phi_c [-] | CO/CO2 机制因子（Field et al. 1967，见下） |
| k_dg [m/s] | 气膜传质系数（Sherwood 数关联式） |
| k_ch_R1 [m/s] | 表面化学反应速率常数（见 Eq. 6-2） |

### 6.1.2  表面化学反应速率常数（通用形式）

所有非均相反应（R1-R4）的表面反应速率常数采用修正 Arrhenius 形式（含温度前置因子）：

| k_ch_Ri = k_0_Ri * T * exp( -E / (R_g * T) ) | (6-2) |
| --- | --- |

ℹ 说明： 注意：此处 Arrhenius 式含额外的温度因子 T（线性），而非标准的 A*exp(-E/RT)。这是 Hobbs et al. (1992) 采用的形式，与纯化学活化能模型略有不同。编程时应严格按此形式实现，不可与标准式混淆。

### 6.1.3  CO/CO2 机制因子 Phi_c（Field et al. 1967，Eq. 5.9）

炭燃烧产物中 CO 与 CO2 的比例由 Phi_c 决定，是温度的函数：

| Phi_c = 2 / (1 + 4.3*exp(-3390/T)) -- Phi_c=2: 全部生成 CO（高温） -- Phi_c=1: 全部生成 CO2（低温） | (6-3) |
| --- | --- |

📖 来源： 来源：Field et al. (1967) 'Combustion of Pulverized Coal'，经 Hobbs et al. (1992) 引用。

### 6.1.4  Arrhenius 参数汇总（Table 5.2 & 6.3，v8.0 新增数值）

📖 来源： 来源：Hamel (1999) Table 5.2（非均相）和 Table 6.3（均相），v8.0 首次列出具体数值

| 反应 / 燃料 | k_0（含义与单位） | E [J/mol] | 反应级数 n |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 炭燃烧 / 褐煤 (Braunkohle) | 39 [m/s/K]（k_ch = 39*T*exp(-E/RT)） | 50,000 | 0.5（对 O2） |
| R1 炭燃烧 / 木材 (Holz/Sawdust) | 48 [m/s/K] | 53,000 | 0.5（对 O2） |
| R2 炭-水蒸气 / 所有炭 | 3.42*T [m/s]（k_0 = 3.42，T 已含入） | 129,700 | 1.0（对 H2O） |
| R4 加氢气化 / 所有炭 | 3.42e-3 * T [m/s] | 129,700 | 1.0（对 H2） |
| R5 CO 氧化 / 气泡相 | 1.91e6 [mol/(m^3*s*atm^n)] | 66,980 | 见原文 |
| R6 H2 氧化 / 气相 | 1.63e9 [mol/(m^3*s*atm^n)] | 28,430 | 见原文 |

⚠ 注意： 注意：R2 和 R4 的 k_0 列已含温度因子 T（即方程 6-2 中 k_0_Ri = 3.42 和 3.42e-3），表格中写 '3.42*T' 是说该项已展开，编程时 k_ch = 3.42 * T * exp(-E/(R*T))，而非 k_ch = (3.42*T) * T * exp(...)。请仔细核对原文 Table 5.2。

### 6.1.5  Boudouard 反应（R4）氧交换动力学（v9.0 完整版，全部参数）

📖 来源： Weeda (1995) PhD Thesis, Uni. Amsterdam [31]；引自 Hamel (1999) Section 5.1.4，p.89

R4（C+CO2→2CO）采用 Langmuir-Hinshelwood 氧交换机制，考虑 CO2 吸附和 CO 产物抑制效应：

| R*_C0 = k_a * P_CO2 / (1 + k_b * P_CO2 + k_c * P_CO) k_a = 2.72 * exp( -188000 / (R_g * T) ) [单位：1/(Pa*s)] k_b = 8.31e-7 * exp( +38900 / (R_g * T) ) [单位：1/Pa] k_c = 2.088e-14 * exp( +24500 / (R_g * T) ) [单位：1/Pa] R_g = 8.314 J/(mol*K); T 单位：K | (6-4) |
| --- | --- |

| 参数 | 频率因子 A | E_a [J/mol] | 指数符号 | 物理含义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| k_a [1/(Pa*s)] | 2.72 | 188,000 | 负（正常活化能） | CO2 在炭表面的反应速率常数；温度越高速率越快 |
| k_b [1/Pa] | 8.31e-7 | −38,900 | 正（吸附热） | CO2 在氧交换位点的吸附平衡常数；温度越高吸附越弱（k_b 减小） |
| k_c [1/Pa] | 2.088e-14 | −24,500 | 正（吸附热） | CO 的竞争吸附常数；CO 分压高时占据活性位点，抑制反应速率 |

ℹ 说明： k_b 和 k_c 的指数项为正（活化能取负值），这是 Langmuir 吸附常数的标准形式：吸附是放热过程，升温导致吸附减弱，因此 k_b 和 k_c 随温度升高而减小，分母增大，速率趋于饱和。

典型工况下（T=1073 K，P_CO2=0.5 atm=50662 Pa，P_CO=0.1 atm=10133 Pa）的数量级估算：

| k_a(1073K) = 2.72 * exp(-188000/(8.314*1073)) = 2.72 * exp(-21.07) ≈ 1.42e-9 [1/(Pa*s)] k_b(1073K) = 8.31e-7 * exp(38900/(8.314*1073)) = 8.31e-7 * exp(4.36) ≈ 6.46e-5 [1/Pa] k_c(1073K) = 2.088e-14 * exp(24500/(8.314*1073)) = 2.088e-14 * exp(2.75) ≈ 3.31e-13 [1/Pa] => 分母 ≈ 1 + 6.46e-5*50662 + 3.31e-13*10133 ≈ 1 + 3.27 + 0 ≈ 4.27 => R*_C0 ≈ 1.42e-9 * 50662 / 4.27 ≈ 1.69e-5 mol/(m^2*s) (量级参考，仅供验证) | (6-4b) |
| --- | --- |

⚠ 注意： 单位一致性警告：方程 (6-4) 中 P_CO2 和 P_CO 的单位必须为 Pa（与 k_a, k_b, k_c 的单位匹配）。若使用 atm 或 bar，需先换算：1 atm=101325 Pa，1 bar=100000 Pa。R*_C0 的单位为 mol/(m^2*s)，表示单位炭颗粒表面积的反应速率（本征速率），需乘以比表面积 S_g [m^2/kg] 转换为体积速率。

## 6.2  均相反应动力学

📖 来源： 来源：Hamel (1999) Chapter 5；Chen et al. (1987) [35]；Jensen et al. (1995) [34]

### 6.2.1  水煤气变换反应（WGSR，R8，完整方程 Eq. 5.45）

📖 来源： Chen et al., Fuel Process. Technol. 16 (1987) 279–288 [35]；催化因子：Wen & Chaung

WGSR（CO + H2O → H2 + CO2）的速率方程含煤灰催化修正因子 a_R8，完整形式（Eq. 5.45）：

| R_CO = a_R8 * 2.77e8 * (y_CO - y_eq_CO) * exp(-13971 / T) * P^(0.5 - P/250) * exp(-8.91 + 5553/T) | (6-5) |
| --- | --- |

| 变量符号 | 含义与单位 |
| --- | --- |
| R_CO [mol/(m^3*s)] | CO 消耗速率（WGSR） |
| a_R8 [-] | 催化修正因子：煤灰/炭催化 a_R8=0.02（Wen & Chaung）；无催化剂 a_R8=1 |
| y_CO [-] | CO 摩尔分数 |
| y_eq_CO [-] | 平衡态 CO 摩尔分数（由 Gibbs 自由能计算） |
| T [K] | 反应温度 |
| P [atm] | 操作压力（注意单位为 atm，需从 Pa 换算） |
| 2.77e8 [mol/(m^3*s)] | 速率常数前置因子 |
| P^(0.5-P/250) [-] | 压力指数随压力自身变化（非线性压力相关性，高压下指数减小） |

ℹ 说明： Eq. (6-5) 有两个值得注意的特殊结构：(1) 压力指数 (0.5 - P/250) 本身是 P 的函数——这意味着 WGSR 对压力的响应是非线性的，高压下（如 P=2.5 MPa=24.7 atm）指数变为 0.40，与常压 0.5 有明显差异。(2) 驱动力为偏离平衡的差值 (y_CO - y_eq_CO)，确保反应不超越平衡极限。

⚠ 注意： 压力单位警告：方程 (6-5) 中 P 的单位为 atm（1 atm = 101325 Pa）。HTW 加压炉的 P=2.5 MPa 须换算为 P=24.7 atm 再代入方程，否则计算结果错误。

### 6.2.2  均相氧化反应（R5/R6/R7，v10.0 完整版）

📖 来源： 来源：Hamel (1999) Chapter 5, p.91, Table 5.3, Eq. 5.41

R5 CO 氧化（两相不同速率方程）：

| 气泡相（Hottel et al. [32]）： k_ch_R5_b = 1.91e6 * exp( -E/(R_g*T) ), E/R_g = 8056 K => E = 66,980 J/mol 悬浮相（Hayhurst & Tucker 1990 [33]，Eq. Hamel Table 5.3）： R_CO_d = 1.8 * T^0.5 * C_CO * C_O2^0.5 * C_H2O^0.5 | (6-7a) |
| --- | --- |

| 变量符号 | 含义与单位 |
| --- | --- |
| R_CO_d [mol/(m^3*s)] | 悬浮相 CO 氧化速率 |
| T [K] | 温度 |
| C_CO [mol/m^3] | CO 浓度 |
| C_O2 [mol/m^3] | O2 浓度 |
| C_H2O [mol/m^3] | H2O 浓度（水蒸气作为第三体，促进 CO 氧化） |

ℹ 说明： 悬浮相 CO 氧化速率含 C_H2O^0.5 项——这反映了 H2O（水蒸气）在 CO 氧化中的催化促进作用，是 Hayhurst & Tucker (1990) 在流化床实验中发现的重要机制。气化炉中水蒸气浓度高，此项不可忽略，与气泡相使用的纯 Arrhenius 式有本质区别。

R6 H2 氧化（Jensen et al. 1995）：

| k_ch_R6 = 1.63e9 * exp( -28430 / (R_g * T) ) (适用于气泡相和悬浮相) | (6-7b) |
| --- | --- |

R7 CH4 氧化（Jensen et al. 1995，Gleichung 5.41，v10.0 新增）：

| k_ch_R7 = (3.552e11 / T) * exp( -15700 / T ) 注意：此式中分母含 T，且指数项为 E/(R_g*T) 中 R_g 已除入，即 15700 K = E/R_g => E = 15700 * 8.314 = 130,530 J/mol (活化能约 130.5 kJ/mol) | (6-7c) |
| --- | --- |

| 变量符号 | 含义与单位 |
| --- | --- |
| k_ch_R7 [m^3/(mol*s) 或类似] | CH4 氧化速率常数 |
| 3.552e11 [1/(K*s)] | 频率因子（含 T 倒数，单位中已含 K） |
| 15700 [K] | 活化温度 = E/R_g，非活化能本身（需乘 R_g=8.314 得 J/mol） |

⚠ 注意： R7 的 k_ch_R7 形式特殊：分母含 1/T（即 k=A/T * exp(-E_T/T)，其中 E_T=E/R_g 为活化温度）。这与 R1-R4 使用的 k=k_0*T*exp(-E/RT) 形式不同，编程时须注意区分，不可混用。

### 6.2.3  R9 甲烷蒸汽重整速率（v10.0 新增，Gleichung 5.51）

📖 来源： 来源：Hamel (1999) Chapter 5, p.95, Eq. 5.51；Chen et al. (1987) [35]，煤灰催化模型

R9（CH4+H2O→CO+3H2）采用煤灰催化速率方程：

| R_CH4 = -6.113e-2 * exp( -137327 / (R_g * T) ) * P_CH4 单位：mol / (s * kg_Asche) 即单位灰质量的 CH4 消耗速率 需乘以床层灰质量（m_ash）转换为体积速率 | (6-8) |
| --- | --- |

| 变量符号 | 含义与单位 |
| --- | --- |
| R_CH4 [mol/(s*kg_ash)] | CH4 消耗速率（以灰质量为基准） |
| 6.113e-2 [mol/(s*kg*Pa)] | 频率因子（单位含压力 Pa） |
| 137,327 [J/mol] | 活化能 E_a（约 137.3 kJ/mol） |
| P_CH4 [Pa] | CH4 分压（绝对压力，单位 Pa） |
| R_g [J/(mol*K)] | 通用气体常数 = 8.314 |

⚠ 注意： R9 的速率基准是单位灰质量 [kg_ash]，而非体积或表面积。转换为反应器体积速率时需知道床层中灰的质量浓度 rho_ash_bed [kg_ash/m^3_bed]：R_CH4_vol = R_CH4 * rho_ash_bed [mol/(m^3*s)]。

### 6.2.4  WGSR 平衡常数 K_eq（v10.0 精确方程，Gleichung 5.47）

📖 来源： 来源：Hamel (1999) Chapter 5, p.94, Eq. 5.47

用于计算 WGSR 速率方程 (6-5) 中驱动力 (y_CO - y_eq_CO) 的平衡常数：

| K_eq_R8 = exp( -36.893 + 4019 / T_g ) K_eq_R8 = y_H2 * y_CO2 / (y_CO * y_H2O) (平衡态摩尔分数关系) T_g：气体温度 [K] | (6-9) |
| --- | --- |

ℹ 说明： 注意：此方程（Hamel 1999 Eq. 5.47）与常用近似式 exp(4.33-4577/T) 形式不同。Hamel 的关联式中负号在常数项（-36.893），正号在温度项（+4019/T）。这意味着温度越高，K_eq 越小（WGSR 为放热反应，高温平衡向左移动），符合热力学预期。

y_eq_CO 的计算（联立平衡关系和摩尔守恒）：

| 令 delta = 平衡偏移量（mol），则： y_CO_eq = y_CO - delta*(1/n_total) y_H2O_eq = y_H2O - delta*(1/n_total) y_H2_eq = y_H2 + delta*(1/n_total) y_CO2_eq = y_CO2 + delta*(1/n_total) 求解 K_eq = y_H2_eq*y_CO2_eq / (y_CO_eq*y_H2O_eq) => delta => y_eq_CO | (6-9b) |
| --- | --- |

### 6.2.5  焦油转化（R10 氧化，R11 蒸汽裂解，v10.0 参数补全）

📖 来源： 来源：Hamel (1999) Chapter 5, p.98, Table 5.4；Siminski [36]；Corella et al. (1991) [38]

R10 焦油氧化（Siminski 关联式，芳香族）：

| k_R10 = 20700 * exp( -9650 / T ) (k_0=20700, E/R_g=9650 K) => E = 9650 * 8.314 = 80,230 J/mol (约 80 kJ/mol) R_tar_ox = k_R10 * C_tar * C_O2^n (浓度指数 n 需从原文确认) | (6-10) |
| --- | --- |

R11 焦油蒸汽裂解（悬浮相，Corella et al. 1991）：

| 有效温度范围：740–900°C（1013–1173 K） E = 63,100 J/mol (约 63 kJ/mol) k_0 和速率方程完整形式需从 Corella et al. AIChE J. 37(7) (1991) 原文获取 | (6-11) |
| --- | --- |

🔍 参数缺失—获取建议： R10/R11 的速率方程完整形式（浓度指数、单位）仍需从原文确认。当前已有：R10 k_0=20700，E/R_g=9650 K；R11 E=63.1 kJ/mol，温度范围 740-900°C。建议获取：Corella et al., Ind. Eng. Chem. Res. 30 (1991)（ScienceDirect）。

## 6.3  泥炭与锯屑热解修正（v10.0 新增，Eq. 4.25）

📖 来源： 来源：Hamel (1999) Chapter 4, p.66-69, Eq. 4.25

论文并非对每种燃料分别提供完整的 DAEM 参数，而是对泥炭和锯屑采用经验修正因子 x_FI/x_FI0，通过对褐煤基准参数进行修正来描述挥发分释放的差异：

| x_FI / x_FI0 = 1 + xi_1 * (T - T_ref) + xi_2 * ln(P/P_ref) xi_1 = -0.002437 (温度修正系数 [1/K]) xi_2 = 0.3718 (压力修正系数 [-]) x_FI = 修正后的挥发分释放特征参数 x_FI0 = 基准燃料（褐煤）的特征参数 | (6-12) |
| --- | --- |

| 变量符号 | 含义与单位 |
| --- | --- |
| x_FI/x_FI0 [-] | 挥发分释放特征参数比（对基准褐煤的修正因子） |
| xi_1 = -0.002437 [1/K] | 温度修正系数（负值：温度升高使修正量减小） |
| xi_2 = 0.3718 [-] | 压力修正系数（正值：加压促进挥发分释放） |
| T [K] | 操作温度 |
| T_ref [K] | 参考温度（需从 Hamel 1999 原文确认具体值） |
| P [Pa] | 操作压力 |
| P_ref [Pa] | 参考压力（需确认） |

ℹ 说明： 这一修正方法表明：论文并不要求为每种燃料单独标定 DAEM 三参数，而是以褐煤的 DAEM 参数（E_0=192000, sigma_E=40000, k_0=1.67e13）为基础，通过 x_FI 修正来适配泥炭和锯屑。这显著降低了参数标定的工作量，但对于生物质与褐煤热解行为差异较大的情况，精度可能有限。

🔍 参数缺失—获取建议： T_ref 和 P_ref 的具体数值，以及 x_FI 与 DAEM 参数之间的精确映射关系，需从 Hamel (1999) p.66-69 的完整推导中提取。建议在 AlphaXiv 中搜索 'Gleichung 4.25' 或 'x_FI Korrekturfaktor Vergasung'。

# 7  模型验证基准数据（Table 2）

📖 来源： Hamel & Krumm (2001) Table 2，所有数值直接来自原文

| 工况 | 反应器 | 燃料 | 压力[MPa] | 进料[kg/h] | ER | 细粉循环 | 气化剂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LU | HTW 加压厂 | 褐煤 RB | 2.5 | 3377 | 0.337 | 有 | O2/H2O |
| BE | HTW 示范厂 | 褐煤 RB | 1.0 | 25769 | 0.238 | 有 | O2/H2O |
| KU5 | Kurkela 加压 | 泥炭 FP | 0.5 | 41.4 | 0.33 | 有 | 空气/蒸汽 |
| KU4 | Kurkela 加压 | 褐煤 RB | 0.7 | 41.4 | 0.41 | 有 | 空气/蒸汽 |
| LPA | Leppalahti 常压 | 锯屑 SD | 0.1 | 11.7 | 0.39 | 无 | 空气 |

# 8  缺失参数完整清单（v10.0）——剩余待补全内容

🆕 本次新增内容： 本章对全模型所有缺失参数进行系统盘点，按优先级排序，并给出在 AlphaXiv 提取的精确章节和关键词。每个条目均标注：(A) 缺什么，(B) 在 Hamel (1999) 哪一节，(C) AlphaXiv 搜索关键词。

## 8.1  P1 级——v10.0 全部已补全 ✅

📖 来源： 以下缺失会导致 Python 代码无法运行或产生错误结果，必须优先解决

| 编号 / 所属模块 | 缺失内容（A） | Hamel (1999) 位置（B） | AlphaXiv 搜索关键词（C） |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 / 流体力学 §4.6 | Richardson-Zaki 指数 n_RZ 的具体关联式（作为终端雷诺数 Re_t 的函数）。缺此则无法计算乳化相孔隙率 epsilon_d（Eq. 4-15）。 | Chapter 3，引用 Richardson & Zaki (1954)。在 Hilligardt/Wein 模型描述中应有 n_RZ 的计算段落。 | 搜索：'Richardson Zaki', 'n_RZ', 'Sinkgeschwindigkeit', 'terminal velocity exponent' |
| M2 / 流体力学 §4.6 | 自由板区速度衰减常数 beta_A 的关联式（作为操作条件的函数）。缺此则幽灵气泡速度方程 u_gb(h)=u_0+(u_gb0-u_0)*exp(-beta_A*h) 无法求解。 | Chapter 3，Section 关于 Freeboard（自由板区），引用 Pemberton & Davidson (1984)。 | 搜索：'beta_A', 'Abklingkonstante', 'ghost bubble decay', 'freeboard velocity decay' |
| M3 / 自由板区 §4.6 | Haider & Levenspiel (1989) 球形度修正 C_D 方程中的系数 A, B, C, D（phi_s 的函数）。缺此则自由板区颗粒轨迹方程中曳力系数 C_D 无法计算。 | Chapter 3，自由板区颗粒轨迹计算段落，引用 Haider & Levenspiel (1989)。 | 搜索：'Haider Levenspiel', 'Widerstandsbeiwert', 'drag coefficient sphericity', 'Gleichung 3.x C_D' |
| M4 / 化学动力学 §6.2 | R5 CO氧化（悬浮相）的 Arrhenius 参数：来自 Hayhurst & Tucker (1990)，与气泡相 Hottel 参数（k_0=1.91e6，E=66980 J/mol）不同。缺此则悬浮相 CO 燃烧速率错误。 | Chapter 5，R5 动力学参数段落，分气泡相/悬浮相两组参数。 | 搜索：'Hayhurst Tucker', 'CO Oxidation emulsion', 'CO-Verbrennung Emulsionsphase', 'R5 Suspensionsphase' |
| M5 / 化学动力学 §6.2 | R7 CH4 氧化的完整 Arrhenius 参数（k_0 和 E），来自 Jensen et al. (1995)。目前表格仅有文献来源，无数值。 | Chapter 5，均相反应参数表（Table 5.2 或相邻段落），R7 对应行。 | 搜索：'Jensen', 'CH4 Oxidation', 'Methan Verbrennung', 'R7', 'Gleichung 5.x methane' |
| M6 / 化学动力学 §6.2 | R9 甲烷化（CH4+H2O→CO+3H2）的速率方程和 Arrhenius 参数，来自 Chen et al. (1987)。目前仅有反应方程式，无动力学参数。 | Chapter 5，R9 段落，引用 Chen et al. (1987) Fuel Process. Technol. 16, 279-288。 | 搜索：'R9', 'methanation', 'Methanisierung', 'CH4 steam reforming kinetics', 'Chen 1987' |

## 8.2  P2 级——部分已补全，剩余缺口（v10.0 更新）

| 编号 / 所属模块 | 缺失内容（A） | Hamel (1999) 位置（B） | AlphaXiv 搜索关键词（C） |
| --- | --- | --- | --- |
| M7 / 热解 §5.2 | 泥炭（Finnish Peat）的 DAEM 三参数（E_0, sigma_E, k_0）。目前仅有褐煤参数（v8.0）。替代方案：暂用褐煤参数，标注不确定性。 | Chapter 4，Table 4.1 或相邻段落，泥炭参数行，引用 Arpiainen & Lappi (1989)。 | 搜索：'Torf', 'peat pyrolysis', 'DAEM peat', 'Arpiainen', 'Gleichung 4.11 Torf' |
| M8 / 热解 §5.2 | 锯屑/木质生物质（Sawdust）的 DAEM 三参数。HTW 示范厂验证工况包含木质燃料，缺参数将无法验证该工况。替代方案：采用文献中典型生物质 DAEM 参数（如 Di Blasi 2008）。 | Chapter 4，可能在 Table 4.1 的第3行，或附录中。 | 搜索：'Holz', 'sawdust pyrolysis', 'biomass DAEM', 'Sägemehl', 'wood devolatilization' |
| M9 / 化学动力学 §6.1 | R2 炭-水蒸气（C+H2O→CO+H2）和 R3 加氢气化（C+2H2→CH4）的完整速率方程形式（是否与 R1 同样采用串联阻力模型 k_l？）以及 R3 的具体 Arrhenius 参数（k_0, E）。 | Chapter 5，Section 5.1.2/5.1.3，R2 和 R3 速率方程推导段落。 | 搜索：'Wasserdampf Vergasung', 'R2 water gas reaction rate', 'R3 Hydrierung', 'Hobbs 1992 Eq' |
| M10 / 化学动力学 §6.2 | WGSR 平衡常数 K_eq 的精确关联式（用于计算 y_eq_CO 驱动力）。目前使用的近似式 K_eq=exp(4.33-4577/T) 精度未经验证。 | Chapter 5，R8 段落，引用 Chen et al. (1987) 或内置热力学数据。 | 搜索：'Gleichgewichtskonstante', 'WGSR equilibrium', 'K_eq Wassergas', 'y_eq CO' |
| M11 / 化学动力学 §6.2 | 焦油氧化（R10）和焦油水蒸气分解（R11）的速率方程和参数。R10 来自 Siminski（引自 Smoot & Smith [36]），R11 气泡相来自 Serio et al. (1987)，悬浮相来自 Corella et al. (1991)。 | Chapter 5，焦油转化段落，R10/R11 速率方程。 | 搜索：'Teer Oxidation', 'tar oxidation rate', 'tar steam reforming', 'Serio', 'Corella' |
| M12 / 干燥 §5.1 | Agarwal et al. (1986) 移动蒸发前沿解析解的完整数学形式（蒸发前沿内边界条件 + 解析解表达式）。目前仅有热传导偏微分方程，未给出解析解。替代方案：改用纯数值方法（有限差分/有限元）求解。 | Chapter 4，Section 4.1 干燥模型段落，引用 Agarwal et al. (1986) Chem. Eng. Sci. 41(9)。 | 搜索：'Trocknungsfront', 'drying front analytical', 'Agarwal 1986', 'Gleichung 4.3 bis 4.8' |

## 8.3  P3 级——模型完整性补充（不影响核心计算的参数）

| 编号 | 缺失内容 | 位置 / 关键词 |
| --- | --- | --- |
| M13 | 气泡相互作用因子 psi_b 对应加压工况的修正（目前仅有常压值 0.76/0.67） | Chapter 3；搜索：'psi_b pressure', 'Blasenwechselwirkungsfaktor Druck' |
| M14 | 颗粒粒径分布的离散化方式（每种固体类型的粒径类数量和分布设置） | Chapter 3；搜索：'Kornklassen', 'particle size distribution discrete', 'Partikelklassen' |
| M15 | 固体热物性：炭的比热容 c_p(T)、热导率 lambda_s(T)（温度关联式） | 附录或 Chapter 4；搜索：'Wärmekapazität Koks', 'thermal properties char', 'c_p Braunkohle' |
| M16 | R11 焦油分解的两个模型组分（代替焦油的两种高级烃）的摩尔 H/C 比和分子式 | Chapter 4/5；搜索：'Teerkomponenten', 'tar model components', 'H/C ratio tar surrogate' |

## 8.4  AlphaXiv 提取操作建议

📖 来源： 基于以上清单，以下是在 AlphaXiv 中系统提取 Hamel (1999) 的推荐操作顺序

| 步骤 | 操作 | 目标条目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 在 AlphaXiv 中打开 Hamel (1999)，定位 Chapter 5 的 Table 5.2 完整版（可能跨页），截图后提取 R2/R3/R5 悬浮相/R7/R9 所有参数行 | M4, M5, M6, M9 |
| 2 | 定位 Chapter 5 Section 5.1.2–5.1.3，提取 R2 和 R3 速率方程的完整形式（含传质阻力处理方式） | M9 |
| 3 | 定位 Chapter 5 Section 关于焦油转化（Teerkonversion），提取 R10/R11 速率方程 | M11 |
| 4 | 定位 Chapter 4 Section 4.1，搜索 'Gleichung 4.3' 到 'Gleichung 4.8'，提取干燥解析解 | M12 |
| 5 | 定位 Chapter 4 Table 4.1 完整版，提取泥炭和锯屑的 DAEM 参数行 | M7, M8 |
| 6 | 定位 Chapter 3，搜索 Richardson-Zaki 和 beta_A 定义段落 | M1, M2 |
| 7 | 定位 Chapter 3，搜索 Haider-Levenspiel C_D 系数表（通常以参数表格形式给出） | M3 |

ℹ 说明： 提取效率技巧：Hamel (1999) 是德语技术报告，所有参数表通常集中在每章末尾的 'Zusammenfassung'（总结）段落，或在独立的附录（Anhang）中。优先从这些位置提取，而非逐行搜索正文。

# 9  必须获取的文献清单（优先级排序）

| 优先级 / 文献 | 获取途径 |
| --- | --- |
| P1 ★★★ Hamel 1999 技术报告 [10] | AlphaXiv 持续提取；或联系 Uni-Siegen 图书馆 ub.uni-siegen.de；作者邮箱 S.Hamel@et.mb.uni-siegen.de |
| P2 ★★★ Hilligardt 1986 PhD Thesis [11] | TUHH 图书馆 tub.tuhh.de 馆际互借；或 Google Scholar 检索引用该论文的后续文献提取公式 |
| P3 ★★★ Hobbs et al. 1992 [29] AIChE J. 38(5) 681–702 | ScienceDirect 全文下载；或 DOI: 10.1002/aic.690380506 |
| P4 ★★★ Chen et al. 1987 [35] Fuel Process. Technol. 16, 279–288 | ScienceDirect；DOI: 10.1016/0378-3820(87)90022-X |
| P5 ★★ Weeda 1995 PhD Thesis [31] Univ. Amsterdam | UvA DARE 数字存档 dare.uva.nl；或联系 UvA 图书馆 |
| P6 ★★ Agarwal et al. 1986 [25] Chem. Eng. Sci. 41(9) | ScienceDirect；DOI: 10.1016/0009-2509(86)80001-2 |
| P7 ★★ Haider & Levenspiel 1989 [24] Powder Technol. 58, 63–70 | ScienceDirect；DOI: 10.1016/0032-5910(89)80008-7 |
| P8 ★★ Jensen et al. 1995 [34] Fuel 74(11) 1555–1569 | ScienceDirect；DOI: 10.1016/0016-2361(95)00146-4 |
| P9 ★ Olowson & Almstedt 1990 [13] Chem. Eng. Sci. 45(7) 1733 | ScienceDirect；DOI: 10.1016/0009-2509(90)87053-O |
| P10 ★ Anthony & Howard 1976 [26] AIChE J. 22(4) 625–656 | Wiley；DOI: 10.1002/aic.690220403 |

# 10  Python 架构建议

## 10.1  守恒方程与 Cell 类的映射关系

根据第 2 章的完整守恒方程，Cell 类需实现以下核心计算方法：

| class Cell: # 状态变量 T # 温度 [K] P # 压力 [Pa] N_b[j] # 气泡相各组分摩尔流率 [mol/s] N_d[j] # 悬浮相各组分摩尔流率 [mol/s] m_solid[j][k] # 固体质量流率 [kg/s]，燃料类型 j，粒径类 k # 方法 calc_hydrodynamics() # 计算 K_bd, delta_b, U_b calc_exchange() # 方程 (1-1): N_dot_ex calc_gas_balance() # 方程 (2-1)(2-2): 气相摩尔守恒 calc_solid_balance() # 方程 (2-3): 固相质量守恒（含粒径迁移） calc_energy_balance() # 方程 (2-4)(2-5): 能量守恒 calc_reactions() # 反应源项（收缩颗粒/核模型 + 均相速率） | (arch) |
| --- | --- |

## 10.2  模块目录结构

| gasifier_1d/ core/ cell.py # Cell 类（守恒方程 2-1 至 2-5） reactor.py # Reactor：Cell 数组 + 主迭代 + 收敛 species.py # 气体/固体热力学属性（含生成焓） physics/ hydrodynamics.py # Hilligardt 模型 + 加压修正 + K_bd entrainment.py # 自由板区轨迹（Haider-Levenspiel, Levy） kinetics/ drying.py # Agarwal 移动前沿 + 解析解 devolatilization.py # DAEM 数值积分 char_reactions.py # R1-R4 收缩核/颗粒模型 gas_reactions.py # R5-R11 + Gibbs 约束 solvers/ cell_solver.py # 联立求解单 cell 的方程组 reactor_solver.py # 外层迭代（扫描所有 cells 直到收敛） data/ test_cases.json # Table 2 验证工况（5组） app.py # Streamlit 入口 | (dir) |
| --- | --- |